2.821.158 ПС



2.821.158 ПС


[image: image1.jpg]4TI
A . \iENEMHCK

42 1198

TepmonpeoOpazoBareny ¢ YHUPUIITUPOBAHHBIM

BBIXOJJIHBIM CHUIT'HAJIOM BBPBIBOBaH_H/IHeHHBIe

TCMYVY-Ex, TCITY-Ex, TXAY-Ex @ E H [ E ¥
C BUJIOM BBpBIBOBaI[II/ITI)I ———
"B3peiBoHEIpoHMIIaeMast 0001049k

2.821.158 1IC

—( @ TIACIIOPT





1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	1.1
Условное обозначение исполнения датчика:
	см. стр. 3, п.2

	1.2
Диапазон измеряемых температур, °С:
	

	1.3
Условное обозначение номинальной                  статической характеристики преобразования и класс          допуска по ГОСТ 6651-2009 и по ГОСТ Р 8.585-2001 
(нужное подчеркнуто):
	100М/А

100П/А

К/1

Pt100/А

	1.4
Предел допускаемой основной погрешности, % (нужное подчеркнуто):
	0,25

0,5

1,0

	1.5
Длина погружаемой части в зону измерения, мм:
	

	1.6
Пределы изменения выходного сигнала          постоянного тока по ГОСТ 26.011-80, мА: 
	4-20

	1.7
Напряжение питания постоянного тока, В:
	36

	1.8
Потребляемая мощность, не более, Вт:
	0,8

	1.9
Условное давление измеряемой среды, МПа:
	

	1.10
Степень защиты датчиков от воздействия пыли и воды по  ГОСТ 14254-2015:
	IP68

	1.11
Климатическое исполнение и категория           размещения по ГОСТ 15150-69 (нужное подчеркнуто):
	У 1.1

УХЛ 3.1

	1.12
Температура окружающей среды, °С: 

	для климатического исполнения У 1.1:
	от -50 до +85

	для климатического исполнения УХЛ 3.1:
	от -45 до +70

	1.13
Средняя наработка на отказ, ч, не менее:

	для ТСПУ (от - 50 °С до + 300 °С):
	61000

	для ТСМУ, ТСПУ (от - 50 °С до + 600 °С):
	50000

	для ТХАУ:
	32000

	1.14
Средний срок службы, лет, не менее:
	12

	1.15
Сведения о содержании драгоценных металлов, г:

	серебро
	

	платина
	

	палладий
	

	1.16
Маркировка взрывозащиты
	1Ex db IIС T6 Gb X

	1.17
Материал защитной арматуры, 
(нужное подчеркнуто):
	12Х18Н10Т

10Х23Н18

10Х17Н13М2Т


Примечание – Допускается внесение изменений в конструкцию изделия, не влияющих на функциональное назначение, присоединительные размеры и технические характеристики изделия. Допускается изменение материалов в составе изделия в одностороннем порядке без изменения качественных, метрологических и технических характеристик и функциональных свойств выпускаемой продукции без уведомления заказчика.
2
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Датчик _____________________________________________________,
заводской номер ____________________________________________ 
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями               государственных стандартов и технических условий                                           ТУ 4211-104-00226253-2017, признан годным для эксплуатации.

Приемо-сдаточные испытания произвел: 

	М. П. 


	_______________________
(личная подпись)
	___________________
(расшифровка подписи)

	_________________________
(год, месяц, число)


Первичную поверку (калибровку) произвел:
	М. П. 


	_______________________
(личная подпись)
	___________________
(расшифровка подписи)

	_________________________
(год, месяц, число)


3
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Датчик упакован согласно требованиям, предусмотренным в                   действующей технической документации.

	______________________
(должность)
	_______________
(личная подпись)
	____________________
(расшифровка подписи)

	______________________
(год, месяц, число)
	
	


4
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1
Изготовитель гарантирует соответствие датчиков требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования,              монтажа, хранения и эксплуатации.

4.2
Гарантийный срок эксплуатации – до 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты изготовления, в пределах ресурса.

4.3
Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления.

	[image: image2.jpg]NMPUEOP






Контактная информация:

	Адрес:
	454047, Россия, Челябинск,

ул. 2-я Павелецкая, д. 36, стр. 3, оф. 203

	Телефон:
	+7 (351) 725-76-97 (многоканальный)

	E-mail:
	sales@tpchel.ru

	Сайт:
	www.tpchel.ru

	
	

	Сервисная служба:


	+7 (351) 725-76-62, 725-74-72, 725-75-10


Продукция произведена ООО «ЧТП»












ЧТП 2026
2
3

